FDI_Standard_CAN_Link用户使用手册

- 简介

- 用户通过上位机配置CAN端口类型为FDI CAN，并选择使用标准帧或者扩展帧，在选择扩展帧时可以设置Use_Define_CAN_ID来区分不同用户设备。我司为用户提供了两种灵活的方式配置CAN模块以输出数据包。上位机配置模式： 用户可以通过上位机进行配置，定制CAN模块的输出行为，实现个性化的通信需求；CAN总线问答模式： 模块支持通过CAN总线进行问答，用户可以直接与CAN总线进行交互，实时配置和获取数据包。

- 使用方法

  - 上位机配置模式：

- 用户通过上位机config界面结合数据手册配置需要的CAN总线数据包，保存设置并重启后模块将按照设定频率发送数据包。再通过我司给定的CAN接收例程便可以解析数据，数据可以在Keil的Witch查看。

  - CAN总线问答模式

- ①用户可以通过在总线上发送期望获得的数据包，最多可支持同时问询4个数据包，模块会以应答方式实时返回指定数据包。

- ②其中Stdid为固定值，Buffer[0]-Buffer[3]为期望获得数据包的对应Request_CAN_ID。而Request_CAN_ID与实际数据包总线ID存在对应关系。见附表

- ③请求数据包格式。

| Request_Packet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识帧 | Stdid | 0x0000 00A0 | uint32_t |
| 数据帧 | Buffer[0] | Request_CAN_ID_1 | uint8_t |
|  | Buffer[1] | Request_CAN_ID_2 | uint8_t |
|  | Buffer[2] | Request_CAN_ID_3 | uint8_t |
|  | Buffer[3] | Request_CAN_ID_4 | uint8_t |
|  | Buffer[4] | rev | uint8_t |
|  | Buffer[5] | rev | uint8_t |
|  | Buffer[6] | rev | uint8_t |
|  | Buffer[7] | rev | uint8_t |

- ④问答模式发送示例

- 在调用FDI_Standard_CAN_Request(int request_ID_1,int request_ID_2,int request_ID_3,int request_ID_4)函数时，需要传入Request_CAN_ID，四个不同的形参。以获得四个不同的总线反馈数据。

- 附表

| 序号 | Request_CAN_ID | CAN_ID |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0x544 |
| 2 | 2 | 0x521 |
| 3 | 3 | 0x520 |
| 4 | 4 | 0x519 |
| 5 | 5 | 0x518 |
| 6 | 6 | 0x393 |
| 7 | 7 | 0x392 |
| 8 | 8 | 0x391 |
| 9 | 9 | 0x390 |
| 10 | 10 | 0x389 |
| 11 | 11 | 0x388 |
| 12 | 12 | 0x387 |
| 13 | 13 | 0x386 |
| 14 | 14 | 0x385 |
| 15 | 15 | 0x384 |
| 16 | 16 | 0x377 |
| 17 | 17 | 0x376 |
| 18 | 18 | 0x375 |
| 19 | 19 | 0x374 |
| 20 | 20 | 0x373 |
| 21 | 21 | 0x372 |
| 22 | 22 | 0x371 |
| 23 | 23 | 0x370 |
| 24 | 24 | 0x369 |
| 25 | 25 | 0x368 |
| 26 | 26 | 0x358 |
| 27 | 27 | 0x356 |
| 28 | 28 | 0x355 |
| 29 | 29 | 0x354 |
| 30 | 30 | 0x353 |
| 31 | 31 | 0x352 |
| 32 | 32 | 0x338 |
| 33 | 33 | 0x337 |
| 34 | 34 | 0x336 |
| 35 | 35 | 0x333 |
| 36 | 36 | 0x332 |
| 37 | 37 | 0x331 |
| 38 | 38 | 0x330 |
| 39 | 39 | 0x329 |
| 40 | 40 | 0x325 |
| 41 | 41 | 0x321 |
| 42 | 42 | 0x320 |
| 43 | 43 | 0x313 |
| 44 | 44 | 0x312 |
| 45 | 45 | 0x311 |
| 46 | 46 | 0x310 |
| 47 | 47 | 0x309 |
| 48 | 48 | 0x308 |
| 49 | 49 | 0x307 |
| 50 | 50 | 0x306 |
| 51 | 51 | 0x305 |
| 52 | 52 | 0x304 |
| 53 | 53 | 0x292 |
| 54 | 54 | 0x291 |
| 55 | 55 | 0x290 |
| 56 | 56 | 0x289 |
| 57 | 57 | 0x288 |
| 58 | 58 | 0x273 |
| 59 | 59 | 0x272 |
| 60 | 60 | 0x258 |
| 61 | 61 | 0x257 |
| 62 | 62 | 0x256 |

- CAN分析仪测试效果

  - 上位机配置模式

  - CAN总线问答模式